Atklāta konkursa

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā”

(identifikācijas Nr. RNP 2014/24) nolikumā un

pielikuma Nr.1 „Tehniskā specifikācija” 2.sadaļā „Būvdarbu apjomu saraksti”

2014.gada 12.novembrī veikto

GROZĪJUMU TEKSTS

- Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.2.sadaļā „Ārsienu siltināšana” 2.pozīcijā „Fasādes sienu siltināšana ar akmens vates plāksnēm b=200mm biezumā λ≤0,037 W/(m*K), logu ailēs iestrādājot akmens vati ar tilpummasu virs 150 kg/m3 (λ≤0,037 W/(m*K)           b=30 mm” grozīts daudzums no „998,00 m2” uz „1165 m2”;

- Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.2.sadaļā „Ārsienu siltināšana” grozīta 2.2.pozīcija „Atvieglotās konstrukcijas siju izgatavošana un montāža” šādā redakcijā:

| 2.2. | Atvieglotās konstrukcijas siju izgatavošana un montāža | m | 2383,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | antiseptētas brusas 50x50 | m3 | 11,92 |
|  | saplākšņa loksnes b-12mm, platums 200mm, iespējams izmantot gatavos saplākšņa atgriezumus | m2 | 524,00 |
|  | koka skrūves, latu un saplākšņa sastiprināšanai, savstarpējais solis 100mm, bet skrūves izvietojamas šahveidā, saskaņā ar mezgla risinājumu | gab. | 47660,00 |
|  | pastiprinošie leņķi Būvkalums 50x50x50, t-2,5mm karkasa stiprināšanai pie logu/durvju ailām (12gab. uz loga ailu, pa 3gab. katrā plaknē) | gab. | 984,00 |
|  | Vītņstienis ∅12, enkurots mūrī ar HILTI HIT-HY70 ķīmiju, solis 1,5m, vai vismaz divi enkuri uz karkasu | gab. | 1590,00 |

- Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.2.sadaļā „Ārsienu siltināšana” grozīta 2.3.pozīcija „Fasādes sienas siltināšana ar akmens vates plāksnēm 200mm biezumā, montējot starp sijām un logu aiļu siltināšana” šādā redakcijā:

| 2.3. | Fasādes sienas siltināšana ar akmens vates plāksnēm 200mm biezumā, montējot starp sijām un logu aiļu siltināšana | m2 | 1165,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | siltumizolācija 200 mm biezumā vai analogs | m2 | 1281,50 |
|  | siltumizolācija ar tilpummasu virs 150kg/m3 | m2 | 151,00 |

- Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.2.sadaļā „Ārsienu siltināšana” grozīta 2.4.pozīcija „Vēja barjeras, vertikālā un horizontālā latojuma montāža” šādā redakcijā:

| 2.4. | Vēja barjeras, vertikālā un horizontālā latojuma montāža | m2 | 1165,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | vēja izolācijas plēve TOPDACH 150 vai analogs | m2 | 1398,00 |
|  | antiseptētas brusas šķērskarkass 25x50(100)mm | m3 | 7,90 |
|  | antiseptētas brusas vertikālajai ventilējamai šķirkārtai 25x100mm | m3 | 5,90 |
|  | palīgmateriāli (skrūves, lentas) | kompl. | 1,00 |

- nolikuma 1.5.1.apakšpunktā pirmajā teikumā pēc vārdiem „līdz plkst.16-30” vārdi un skaitļi „līdz 2014.gada 19.novembrim plkst.10-00” aizstāti ar vārdiem un skaitļiem „līdz 2014.gada 5.decembrim plkst.10-00”;

- nolikuma 1.6.1.apakšpunktā pēc vārdiem „sanāksme notiks” vārdi un skaitļi „2014.gada 19.novembrī plkst.10-00” aizstāti ar vārdiem un skaitļiem „2014.gada 5.decembrī       plkst.10-00”;

- nolikuma 1.8.8.apakšpunktā pēc vārda „neatvērt” vārdi un skaitļi „līdz 2014.gada 19.novembrim plkst.10-00” aizstāti ar vārdiem un skaitļiem „līdz 2014.gada 5.decembrim plkst.10-00”.