Jautājumi un atbildes

atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā” (identifikācijas Nr. RNP 2014/24) pretendentiem

35.JAUTĀJUMS

Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.2. sadaļā „Ārsienu siltināšana” 1.2.pozīcijā „Sastatņu ar aizsargtīklu un jumtiņu montāža un demontāža” un 2.5.pozīcijā „Dekoratīvās fasādes plāksnes montāža” izmainījās platība no 998 m2 uz 1165 m2, bet 2.3.pozīcijā „Fasādes sienas siltināšana ar akmens vates plāksnēm 200 mm biezumā, montējot starp sijām un logu aiļu siltināšana” un 2.4.pozīcijā „Vēja barjeras, vertikālā un horizontālā latojuma montāža” platība nav mainījusies, kaut iepriekšējā variantā platība visos punktos bija vienāda. Lūgts sniegt paskaidrojumus par šo platību nesakritību.

atbilde uz 35.jautājumu

Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.2.sadaļā „Ārsienu siltināšana” 2.3.pozīcijā „Fasādes sienas siltināšana ar akmens vates plāksnēm 200 mm biezumā, montējot starp sijām un logu aiļu siltināšana” un 2.4.pozīcijā „Vēja barjeras, vertikālā un horizontālā latojuma montāža” jāvadās pēc precizētās lokšņu platības 1165 m2. Sakarā ar iepriekš minēto, pozīcijās 2.3. un 2.4. jāpielieto sekojoši apjomi:

| 2.3. | Fasādes sienas siltināšana ar akmens vates plāksnēm 200mm biezumā, montējot starp sijām un logu aiļu siltināšana | m2 | 1165,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | siltumizolācija 200 mm biezumā vai analogs | m2 | 1281,50 |
|  | siltumizolācija ar tilpummasu virs 150kg/m3 | m2 | 151,00 |
| 2.4. | Vēja barjeras, vertikālā un horizontālā latojuma montāža | m2 | 1165,00 |
|  | vēja izolācijas plēve TOPDACH 150 vai analogs | m2 | 1398,00 |
|  | antiseptētas brusas šķērskarkass 25x50(100)mm | m3 | 7,90 |
|  | antiseptētas brusas vertikālajai ventilējamai šķirkārtai 25x100mm | m3 | 5,90 |
|  | palīgmateriāli (skrūves, lentas) | kompl. | 1,00 |

Būvdarbu apjomu sarakstā ir veikti attiecīgie grozījumi ar iepirkumu komisijas 2014.gada 12.novembra lēmumu (protokols Nr.6) – skatīties informāciju internetā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā http://www.iub.gov.lv un Rēzeknes novada mājaslapā http://www.rezeknesnovads.lv.

36.JAUTĀJUMS

Jau bija uzdots jautājums par būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi”  1.3.sadaļā „Cokola siltināšana” 2.10.pozīcijā „Cokola apmales izbūve no betona bruģakmens (pelēks)” būvdarbu apjomu nesakritību ar projekta datiem, uz ko tika saņemta atbilde, ka apmales izbūvei ir jāizmanto apliecinājuma kartes lapā AR–6 doto risinājumu. (Laikam ir drukas kļūda, jo apmales izbūves risinājums ir uzrādīts AR-5, nevis AR-6 lapā). 06.11.2014. internetā tika ievietoti grozījumi būvdarbu apjomos, kur uzrādīts, ka pamati zem bruģakmens ir jāizbūvē 180 mm biez., bet apliecinājuma kartē – 43 cm biez. Atkārtoti lūgts precizēt, kādu pamatni paredzēts izbūvēt zem bruģakmens, un ja ir jāvadās pēc apliecinājuma kartes uzrādītā risinājuma, lūgts veikt atbilstošas izmaiņas būvdarbu apjomu sarakstā.

atbilde uz 36.jautājumu

Rasējumā ir norādīts 10cm biezs šķembu slānis, savukārt, par smilts grunts apjomu ir jau atbildēts (sk. atbildi uz 26.jautājumu), t.i., darbu apjomos ir domāta esošās grunts atbēršana, pie nosacījuma, ja tā būs pieņemama otrreizējai lietošanai. Izstrādājot finansu piedāvājumu, sākotnēji jāparedz jaunas smilts grants iestrāde. Šis apjoms ir norādīts 2.9.pozīcijā „Grants nepieciešamā apjoma atbēršana atpakaļ gar pamatiem, blietējot pa kārtām”, tāpēc slāņa izbūvē zem bruģakmens jāvadās pēc apliecinājuma kartes risinājuma. 3cm izlīdzinošais slānis, 10cm šķembu slānis, 300mm smilts slānis, kurš atrodas būvdarbu apjomu I daļas „Vispārējie būvdarbi” 1.3.sadaļas „Cokola siltināšana” 2.9.pozīcijā.

37.JAUTĀJUMS

Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.4.sadaļā „Jumta siltināšana” 3.3.pozīcijā „Siltinājuma ierīkošana parapetam un tehniskās telpas sienas un jumta siltināšana” ir paredzēts veikt siltināšanu ar siltumizolācijām 40 un 200 mm biez. Lūgts norādīt, ar kādu tieši materiālu (vati vai putuplastu) ir paredzēts veikt siltināšanas darbus.

atbilde uz 37.jautājumu

Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.4.sadaļā „Jumta siltināšana” 3.3.pozīcijā „Siltinājuma ierīkošana parapetam un tehniskās telpas sienas un jumta siltināšana” paredzēta siltināšana ar minerālvati.

38.JAUTĀJUMS

Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.4.sadaļā „Jumta siltināšana” 4.2.pozīcijā paredzēta dzegas gruntēšana un 2x krāsošana ar tonētu krāsu (skatīt fasāžu rasējumos lapā    AR-5, AR-6), bet apliecinājuma kartes rasējuma AR-7 ir paredzēta apdare ar ETERNIT plāksnēm ar karkasu 25x100 mm. Lūgts paskaidrot apdares risinājumu nesakritību un ja jāizmanto apliecinājuma kartes risinājums, veikt attiecīgas izmaiņas būvdarbu apjomos.

atbilde uz 38.jautājumu

Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.4.sadaļā „Jumta siltināšana” pozīcijas 4.2. un 4.3. ir izņemtas no būvdarbu apjomiem, saskaņā ar grozījumiem, kuri veikti  ar iepirkumu komisijas 2014.gada 4.novembra lēmumu (protokols Nr.4) – skatīties informāciju internetā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā http://www.iub.gov.lv un Rēzeknes novada mājaslapā http://www.rezeknesnovads.lv.

39.JAUTĀJUMS

Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.2.sadaļā „Ārsienu siltināšana” 2.2.pozīcijā „Atvieglotās konstrukcijas siju izgatavošana un montāža” antiseptizētu brusu 50x50 patēriņš norādīts 7,98m3 pie brusu kopējā garuma 1996m. Pēc veiktajiem aprēķiniem šim brusu apjomam jābūt 9,98m3 (1996m x 0,05m x 0,05m x 2=9,98m3). Nav saprotams arī pastiprinošo leņķu un dībeļu aprēķins, kas attiecīgi sastāda 5489gab. un 21956gab. Pēc tehniskā projekta sienu mezgliem lapā AR-4 stiprinājuma leņķiem un enkurojumam (vītņstieņis Ø 10 ar HILTI HIT-HY70, S-1,5) jābūt ar soli S=1,5m un to skaitam jāsakrīt, tātad, ja kopējais brusu  garums ir 1996m, tad stiprinājumu teorētiskajam patēriņam jābūt 1331gab. (1996/1,5=1331gab.). Lūgts pārbaudīt un izlabot šo materiālu patēriņu.

atbilde uz 39.jautājumu

Būvdarbu apjomos veiktas sekojošas izmaiņas (iepirkuma komisijas 2014.gada 12.novembra lēmums, protokols Nr.6 – skatīties informāciju internetā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā http://www.iub.gov.lv un Rēzeknes novada mājaslapā http://www.rezeknesnovads.lv):

| 2. | Fasādes sienu siltināšana ar akmens vates plāksnēm b=200mm biezumā λ≤0,037 W/(m*K), logu ailēs iestrādājot akmens vati ar tilpummasu virs 150 kg/m3 (λ≤0,037 W/(m*K) b=30 mm | m2 | 1165,00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.2. | Atvieglotās konstrukcijas siju izgatavošana un montāža | m | 2383,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | antiseptētas brusas 50x50 | m3 | 11,92 |
|  | saplāksņa loksnes b-12mm, platums 200mm, iespējams izmantot gatavos saplākšņa atgriezumus | m2 | 524,00 |
|  | koka skrūves, latu un saplākšņa sastiprināšanai, savstarpējais solis 100mm, bet skrūves izvietojamas šahveidā, saskaņā ar mezgla risinājumu | gab. | 47660,00 |
|  | pastiprinošie leņķi Būvkalums 50x50x50, t-2,5mm karkasa stiprināšanai pie logu/durvju ailām (12gab uz loga ailu, pa 3gab katrā plaknē) | gab. | 984,00 |
|  | Vītņstienis ∅12, enkurots mūrī ar HILTI HIT-HY70 ķīmiju, solis 1,5m, vai vismaz divi enkuri uz karkasu | gab. | 1590,00 |

40.JAUTĀJUMS

Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.2.sadaļā „Ārsienu siltināšana” 2.4.pozīcijā „Vēja barjeras, vertikālā un horizontālā latojuma montāža” antiseptētas brusas 50x50 patēriņa apjoms 19,96m3. Ir konstatētas būtiskas materiāla sortimenta un apjoma atšķirības no tehniskā projekta (skat. AR-4). Pirmkārt, projektā norādīts šķērskarkass 25x50(100)mm ar soli 400 mm un ventilējama gaisa šķirkārtu 25x50(100), ar soli 600 mm. Otrkārt, pēc veiktā aprēķina šķērskarkasa un šķirkārtas latojumam jābūt ar sekojošu apjomu:

- Šķērskarkass ar soli 400mm – 998m2 x 2,7m (pieņemtais apjoms uz m2) = 2695m x 0,025m x 0,1m=6,74m3;

- Šķirkārtas lata ar soli 600mm – 998m2 x 2m (pieņemtais apjoms uz m2) =  1996m x 0,025m x 0,1m=4,99m3;

Kopā: 11,73m3 (pārtēriņš 8,23m3). Lūgts pārbaudīt un izlabot šo materiālu patēriņu.

atbilde uz 40.jautājumu

Būvdarbu apjomos veiktas sekojošas izmaiņas (iepirkuma komisijas 2014.gada 12.novembra lēmums, protokols Nr.6 – skatīties informāciju internetā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā http://www.iub.gov.lv un Rēzeknes novada mājaslapā http://www.rezeknesnovads.lv):

| 2. | Fasādes sienu siltināšana ar akmens vates plāksnēm b=200mm biezumā λ≤0,037 W/(m*K), logu ailēs iestrādājot akmens vati ar tilpummasu virs 150 kg/m3 (λ≤0,037 W/(m*K) b=30 mm | m2 | 1165,00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.4. | Vēja barjeras, vertikālā un horizontālā latojuma montāža | m2 | 1165,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | vēja izolācijas plēve TOPDACH 150 vai analogs | m2 | 1398,00 |
|  | antiseptētas brusas šķērskarkass 25x50(100)mm | m3 | 7,90 |
|  | antiseptētas brusas vertikālajai ventilējamai šķirkārtai 25x100mm | m3 | 5,90 |
|  | palīgmateriāli (skrūves, lentas) | kompl. | 1,00 |

41.JAUTĀJUMS

Būvdarbu apjomu sadaļā par fasādes koka karkasa materiāliem norādīts, ka materiāls ir antiseptizēts, bet nav minēts par antipirēnu pielietošanu. Lūgts materiālu aprakstā norādīt attiecīgās koka konstrukcijas ugunsaizsardzības pakāpi.

atbilde uz 41.jautājumu

Atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 28.06.2011. noteikumiem Nr.498 „Noteikumi par Latvijas Būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība””) pielikumam – 5.tabulai „Prasības ārsienu siltumizolācijas sistēmām un materiāliem” U2 ugunsnoturības pakāpes būvju atbalstkonstrukcijai (karkasam), pie kura stiprina ārējās siltumizolācijas konstrukcijas, ugunsreakcijas klasei ir jābūt vismaz C-s2, d1. Finansu piedāvājumā jāierēķina ETERNIT fasādes apdares plāksnes.